Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Spis treści:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

3. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

6. Charakterystyka źródeł energii systemu chłodzenia

7. Charakterystyka źródeł energii systemu oświetlenia wbudowanego

8. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii

9. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

10. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

11. Bezpośredni efekt ekologiczny

12. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energię

13. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu chłodzenia

17. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oświetlenia wbudowanego

18. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię

19. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

20. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Typowa restauracja wolnostojąca Drive Thru typ Burger King DT280

Nazwa inwestora: REX Concepts BK Poland S.A.

Adres inwestora: Warszawa, ul. Wolska 88

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej

Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okęcie

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=228,45 m2

Kubatura ogrzewana budynku V=801,22 m3

Liczba kondygnacji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 56,4 | 760,4 |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 43,6 | 586,9 |

2.1.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 71,8 | 967,7 |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 28,2 | 379,6 |

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody

2.2.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3909,7 |

2.2.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3909,7 |

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu chłodzenia

2.3.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QC,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 5295,2 |

2.3.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QC,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 5295,2 |

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla systemu oświetlenia wbudowanego

2.4.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QL,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3069,8 |

2.4.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QL,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3508,3 |

3. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

| Lp. | Nazwa systemu | Wariant projektowany | Wariant alternatywny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny | Celem opracowania jest wykonanie analizy środowiskowej, obejmującej wskazanie efektu ekologicznego dla projektowanej inwestycji objętej niniejszym opracowaniem. | Celem opracowania jest wykonanie analizy środowiskowej, obejmującej wskazanie efektu ekologicznego dla projektowanej inwestycji objętej niniejszym opracowaniem. |
| 2 | System ogrzewania | TAK, Źródło 'Pompa ciepła powietrze/powietrze' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu Panasonic U-10LZ2E8-grzanie o sprawności wytwarzania hH,g=4,60, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI o sprawności regulacji hH,e=0,94, Ogrzewanie powietrzne o sprawności przesyłu hH,d=0,95, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00 Urządzenie pomocnicze Wentylator w centrali nawiewno-wywiejnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie działania tel = 4380 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 517,07214 kWh/rok., Źródło 'Grzejniki elektryczne' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe o sprawności wytwarzania hH,g=0,99, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI o sprawności regulacji hH,e=0,94, Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) o sprawności przesyłu hH,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00 Urządzenie pomocnicze Wentylator miejscowy systemu wentylacyjnego o mocy elektrycznej qel=2,4 W/m*2, czasie działania tel = 4380 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 960,90192 kWh/rok., Źródło 'Pompa ciepła powietrze/powietrze' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk o wH=0,00, typu Panasonic U-10LZ2E8-grzanie o sprawności wytwarzania hH,g=4,60, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI o sprawności regulacji hH,e=0,94, Ogrzewanie powietrzne o sprawności przesyłu hH,d=0,95, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00 Urządzenie pomocnicze Wentylator w centrali nawiewno-wywiejnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 1041,4326 kWh/rok. | TAK, Źródło o udziale procentowym 71,83 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (55/45oC) o sprawności wytwarzania hH,g=2,60, Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P o sprawności regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew. o sprawności przesyłu hH,d=0,96, Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawności akumulacji hH,s=0,95, Źródło o udziale procentowym 28,17 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk, typu Panasonic U-10LZ2E8-grzanie o sprawności wytwarzania hH,g=4,60, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI o sprawności regulacji hH,e=0,94, Ogrzewanie powietrzne o sprawności przesyłu hH,d=0,95, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00, Urządzenie pomocnicze Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami podłogowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,5 W/m*2, czasie działania tel = 503,406099178939 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 57,5015616787143 kWh/rok. Urządzenie pomocnicze Wentylator w centrali nawiewno-wywiejnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie działania tel = 4380 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 2601,5886 kWh/rok.. |
| 3 | System wentylacji | TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=8060,00 m3/h, Vve2=12,75 m3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=188,08 m3/h; wentylacja mechaniczna wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=69,84 m3/h, Vve2=0,14 m3/h, Vve3=6,98 m3/h, Vve4=23,50 m3/h. | TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=8060,00 m3/h, Vve2=12,75 m3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=188,08 m3/h; wentylacja mechaniczna wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=69,84 m3/h, Vve2=0,14 m3/h, Vve3=6,98 m3/h, Vve4=23,50 m3/h. |
| 4 | System ciepłej wody | TAK, Źródło 'Pompa ciepła' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o wW=3,00, typu Pompa ciepła Panasonic WH-SXC09H3E8+WH-UX09HE8 o sprawności wytwarzania hW,g=3,96, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85 Urządzenie pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej o działaniu ciągłym w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 120,11274 kWh/rok., Źródło 'Pompa ciepła' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o wW=3,00, typu Pompa ciepła Panasonic WH-SXC09H3E8+WH-UX09HE8 o sprawności wytwarzania hW,g=3,96, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85 Urządzenie pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej o działaniu ciągłym w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 65,7657 kWh/rok. | TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie o sprawności wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85, Urządzenie pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej o działaniu ciągłym w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 300,1833 kWh/rok.. |
| 5 | System chłodzenia | TAK, Źródło 'Klimatyzatory' o udziale procentowym 100,00 % System chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza, Panasonic U-10LZ2E8-chłodzenie ESEER=7,08, typu Klimatyzator rozdzielczy (duo-split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem o sprawności rozdziału hC,d=0,98, System bezpośredni o sprawności regulacji hC,e=1,00, System chłodzenia bez zasobnika chłodu o sprawności akumulacji hC,s=1,00, Źródło 'Chłodnica w centrali' o udziale procentowym 100,00 % System chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza, Panasonic U-10LZ2E8-chłodzenie ESEER=7,08, typu Jednoprzewodowa instalacja powietrzna o sprawności rozdziału hC,d=0,90, System bezpośredni o sprawności regulacji hC,e=1,00, System chłodzenia bez zasobnika chłodu o sprawności akumulacji hC,s=1,00. | TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % System chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza, System multisplit ze zmiennym przepływem czynnika (VRV, VRF) ESEER=4,10, typu System VRV i VRF o sprawności rozdziału hC,d=0,95, System bezpośredni o sprawności regulacji hC,e=1,00, System chłodzenia bez zasobnika chłodu o sprawności akumulacji hC,s=1,00, . |
| 6 | System oświetlenia wbudowanego | TAK, Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=488,10 W., Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=248,27 W., Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=491,54 W. | TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=1403,34 W.. |

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hH,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 56,4 | 4,11 | 1,00 | kWh/kWh | 185,1 | 185,1 | kWh/rok |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 43,6 | 4,11 | 1,00 | kWh/kWh | 142,9 | 142,9 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 2519,4 | 2519,4 | kWh/rok |

4.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hH,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 71,8 | 2,11 | 1,00 | kWh/kWh | 458,6 | 458,6 | kWh/rok |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 28,2 | 4,11 | 1,00 | kWh/kWh | 92,4 | 92,4 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 2659,1 | 2659,1 | kWh/rok |

4.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

5.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hW,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 2,36 | 1,00 | kWh/kWh | 1659,3 | 1659,3 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 185,9 | 185,9 | kWh/rok |

5.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hW,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 1,55 | 1,00 | kWh/kWh | 2527,3 | 2527,3 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 300,2 | 300,2 | kWh/rok |

5.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody

6. Charakterystyka źródeł chłodu systemu chłodzenia

6.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hC,tot | Hu | Jedn. | QK,C [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 6,93 | 1,00 | kWh/kWh | 763,6 | 763,6 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 0,0 | 0,0 | kWh/rok |

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hC,tot | Hu | Jedn. | QK,C [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3,90 | 1,00 | kWh/kWh | 1359,5 | 1359,5 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 0,0 | 0,0 | kWh/rok |

6.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu chłodzenia

7. Charakterystyka źródeł oświetlenia systemu oświetlenia wbudowanego

7.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hL,tot | Hu | Jedn. | QK,L [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 1,00 | 1,00 | kWh/kWh | 3069,8 | 3069,8 | kWh/rok |

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hL,tot | Hu | Jedn. | QK,L [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 1,00 | 1,00 | kWh/kWh | 3508,3 | 3508,3 | kWh/rok |

7.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu oświetlenia wbudowanego

8. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymi

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku

9. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

9.1. Budynek projektowany

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System chłodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System oświetlenia wbudowanego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |

9.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System chłodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System oświetlenia wbudowanego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |

10. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

10.1. Budynek projektowany

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 24,6111 | 6,2204 | 1,8661 | 2196,0676 | 4,0568 | 0,0073 | 0,0001 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 16,7914 | 4,2440 | 1,2732 | 1498,3131 | 2,7678 | 0,0050 | 0,0001 |
| System chłodu | kg/rok | 6,9484 | 1,7562 | 0,5269 | 620,0068 | 1,1453 | 0,0021 | 0,0000 |
| System oświetlenia wbudowanego | kg/rok | 27,9352 | 7,0605 | 2,1182 | 2492,6751 | 4,6047 | 0,0083 | 0,0002 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 76,2860 | 19,2811 | 5,7843 | 6807,0625 | 12,5746 | 0,0226 | 0,0005 |

10.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 28,3706 | 7,1706 | 2,1512 | 2531,5278 | 4,6765 | 0,0084 | 0,0002 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 25,7300 | 6,5032 | 1,9510 | 2295,9119 | 4,2412 | 0,0076 | 0,0002 |
| System chłodu | kg/rok | 12,3713 | 3,1268 | 0,9380 | 1103,9038 | 2,0392 | 0,0037 | 0,0001 |
| System oświetlenia wbudowanego | kg/rok | 31,9259 | 8,0692 | 2,4208 | 2848,7715 | 5,2625 | 0,0095 | 0,0002 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 98,3978 | 24,8698 | 7,4609 | 8780,1150 | 16,2194 | 0,0292 | 0,0006 |

11. Bezpośredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

| Emitowane zanieczyszczenie | Budynek projektowany [kg/rok] | Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Efekt ekologiczny[kg/rok] | Redukcja emisji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 76,286046 | 98,397840 | -22,111795 | -28,99 |
| NOX | 19,281088 | 24,869784 | -5,588695 | -28,99 |
| CO | 5,784327 | 7,460935 | -1,676609 | -28,99 |
| CO2 | 6807,062548 | 8780,114990 | -1973,052442 | -28,99 |
| PYŁ | 12,574623 | 16,219424 | -3,644801 | -28,99 |
| SADZA | 0,022634 | 0,029195 | -0,006561 | -28,99 |
| B-a-P | 0,000453 | 0,000584 | -0,000131 | -28,99 |

11.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

12. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

12.1. Obliczenia współczynników toksyczności

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymagań

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji równoważnej

| Emitowane zanieczyszczenie | Współczynnik toksyczności K | Emisja - Budynek projektowany [kg/rok] | Emisja - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Emisja równoważna - Budynek projektowany [kg/rok] | Emisja równoważna - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1,00 | 76,286046 | 98,397840 | 76,286046 | 98,397840 |
| NOX | 0,50 | 19,281088 | 24,869784 | 9,640544 | 12,434892 |
| PYŁ | 0,50 | 12,574623 | 16,219424 | 6,287311 | 8,109712 |
| SADZA | 2,50 | 0,022634 | 0,029195 | 0,056586 | 0,072987 |
| B-a-P | 20000,00 | 0,000453 | 0,000584 | 9,053729 | 11,677985 |
| Łączna emisja równoważna |  |  |  | 101,324216 | 130,693417 |

12.3. Wykres emisji równoważnej

12.4. Wybór systemu

Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 29,0% ( 29,37 kg/rok)  korzystniejszym niż wariant alternatywny.

13. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

13.1 Budynek projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,60 | zł/kWh |  |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 0,00 | zł/kWh |  |
| 3 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,50 | zł/kWh |  |

13.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii

| Lp. | Rodzaj paliwa | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,60 | zł/kWh |  |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 0,00 | zł/kWh |  |
| 3 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,50 | zł/kWh |  |

14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 185,11 | kWh/rok | 111,07 |  |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 142,87 | kWh/rok | 0,00 |  |
| 3 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 2519,41 | kWh/rok | 1511,64 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4022,71 |  |
| KH,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Centrala z wymiennikiem -kuchnia | 1,0 | 65000,00 | 79950,00 |  |
| 2 | Centrala - sala | 1,0 | 30000,00 | 36900,00 |  |
| 3 | Pompa ciepła powietrze/powietrze | 3,0 | 35000,00 | 129150,00 |  |
| 4 | Grzejnik elektryczny | 7,0 | 500,00 | 4305,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= |  |  | zł | 250305,00 |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 458,55 | kWh/rok | 275,13 |  |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 92,40 | kWh/rok | 0,00 |  |
| 3 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 2659,09 | kWh/rok | 1595,45 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4270,59 |  |
| KH,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Centrala z wymiennikiem-kuchnia | 1,0 | 65000,00 | 79950,00 |  |
| 2 | Centrala - sala | 1,0 | 35000,00 | 43050,00 |  |
| 3 | Pompa ciepła powietrze/woda | 1,0 | 45000,00 | 55350,00 |  |
| 4 | Pompa ciepła powietrze/powietrze | 2,0 | 35000,00 | 86100,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= |  |  | zł | 264450,00 |  |

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 1659,33 | kWh/rok | 995,60 |  |
| 2 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 185,88 | kWh/rok | 111,53 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 50,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 50,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 2307,13 |  |
| KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Pompa ciepła z zasobnikiem | 1,0 | 30000,00 | 36900,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= |  |  | zł | 36900,00 |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 2527,29 | kWh/rok | 1516,38 |  |
| 2 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 300,18 | kWh/rok | 180,11 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 50,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 50,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 2896,49 |  |
| KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Zasobnik cwu | 1,0 | 7000,00 | 8610,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= |  |  | zł | 8610,00 |  |

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu chłodzenia

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 763,56 | kWh/rok | 458,13 |  |
| 2 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,00 | kWh/rok | 0,00 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 2858,13 |  |
| KC,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Chłodnica w centrali-ujęte w koszcie centrali w systemie grzewczo-wentylacyjnym | 1,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Układ VRF kaset na salę-ujęte w systemie grzewczo-wentylacyjnym | 1,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KC,I= |  |  | zł | 0,00 |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 1359,49 | kWh/rok | 815,69 |  |
| 2 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,00 | kWh/rok | 0,00 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 3215,69 |  |
| KC,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | VRF | 1,0 | 40000,00 | 49200,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KC,I= |  |  | zł | 49200,00 |  |

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu chłodzenia

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu chłodzenia

17. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oświetlenia wbudowanego

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 3069,80 | kWh/rok | 1841,88 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4241,88 |  |
| KL,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | LED | 100,0 | 400,00 | 49200,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KL,I= |  |  | zł | 49200,00 |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 3508,34 | kWh/rok | 2105,00 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4505,00 |  |
| KL,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | LED | 100,0 | 350,00 | 43050,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KL,I= |  |  | zł | 43050,00 |  |

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu oświetlenia wbudowanego

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu oświetlenia wbudowanego

18. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię

Wykres kosztów inwestycyjnych

Wykres kosztów eksploatacyjnych

19. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

19.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok | 4022,71 | 4270,59 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | -6,16 |
| Koszty inwestycyjne KH,I zł | 250305,00 | 264450,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | -5,65 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 17,61 | 18,69 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 1095,67 | 1157,58 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | -247,88 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | -57,06 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

19.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok | 2307,13 | 2896,49 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | -25,55 |
| Koszty inwestycyjne KW,I zł | 36900,00 | 8610,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | 76,67 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 10,10 | 12,68 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 161,52 | 37,69 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | -589,36 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | 48,00 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym i korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

19.3 Analiza systemu chłodzenia

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KC,E zł/rok | 2858,13 | 3215,69 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | -12,51 |
| Koszty inwestycyjne KC,I zł | 0,00 | 49200,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | ... |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 12,51 | 14,08 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 0,00 | 215,36 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | -357,56 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | -137,60 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

19.4 Analiza systemu oświetlenia wbudowanego

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KC,E zł/rok | 4241,88 | 4505,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | -6,20 |
| Koszty inwestycyjne KC,I zł | 49200,00 | 43050,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | 12,50 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 18,57 | 19,72 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 215,36 | 188,44 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | -263,13 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | 23,37 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym i korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

19.5 Analiza zbiorcza opłacalności

| Nazwa | Opłacalność | SPBT |
| --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | nie | -57,06 |
| System przygotowania ciepłej wody | nie | 48,00 |
| System chłodzenia | nie | -137,60 |
| System oświetlenia wbudowanego | nie | 23,37 |

20. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wykres zestawienia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

| Przedział czasowy | Wariant projektowany |  | Wariant alternatywny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszty inwestycyjne [zł] | Koszty eksploatacyjne [zł] | Koszty inwestycyjne [zł] | Koszty eksploatacyjne [zł] |
| 0 | 336405,00 | - | 365310,00 | - |
| 1 | 336405,00 | 13429,85 | 365310,00 | 14887,77 |
| 2 | 336405,00 | 26859,70 | 365310,00 | 29775,54 |
| 3 | 336405,00 | 40289,55 | 365310,00 | 44663,31 |
| 4 | 336405,00 | 53719,40 | 365310,00 | 59551,08 |
| 5 | 336405,00 | 67149,25 | 365310,00 | 74438,85 |
| 6 | 336405,00 | 80579,10 | 365310,00 | 89326,62 |
| 7 | 336405,00 | 94008,94 | 365310,00 | 104214,39 |
| 8 | 336405,00 | 107438,79 | 365310,00 | 119102,16 |
| 9 | 336405,00 | 120868,64 | 365310,00 | 133989,93 |
| 10 | 336405,00 | 134298,49 | 365310,00 | 148877,70 |